Elettromagnetismo e Teoria dei circuiti

Esercitazione su MATLAB: esempio monodimensionale e esempio bidimensionale del campo generato da una singola carica q

Prof. Sandra Costanzo – Lez.5 – 11/10/2023 - Autori: Rogato, Calisto - Revisionatori: Rogato, Calisto

Supponiamo di essere nello spazio xyz con una carica positiva q che genera un campo elettrico radiale (perpendicolare alla carica), che assume in ogni punto dello spazio un valore con una direzione e un verso dettati dal versore R (natura vettoriale).

E =  14 ℇ0qR2R

Supponiamo di essere nel vuoto (ℇ0).

Esempio 1: graficazione monodimensionale rispetto a x

Inseriamo y=0 e z=0 per supporre che la carica riesca a muoversi solo sull’asse x.

Si potevano scegliere anche altri valori.

Quando R è piccolissimo il campo procede verso infinito.

Per dividere le varie sezioni utilizziamo la doppia percentuale %%.

Dati x,y,z identifico in maniera inequivocabile un punto P nello spazio. La distanza R tra il punto e la carica sarà pari a:

R=x2+y2+z2

Possiamo dunque saturare il campo come artificio (non è la realtà), per prefissare un valore massimo di campo nonostante le variazioni di R

Il campo di una singola carica in corrispondenza della carica stessa tende all’infinito, pertanto, come mostrato nella figura sovrastante, abbiamo operato una saturazione per chiudere il grafico.

Con le funzioni min(x) e max(x) ritornano gli estremi dell’asse x.

Per scoprire il delta, ovvero la spaziatura costante tra i 1001 punti del nostro range basta porre la differenza tra due punti consecutivi:

x(b)-x(a), a,b>0 e b>a

Dettagli nella graficazione: sull’asse delle x si osserveranno dei punti che si collocheranno in corrispondenza dei valori di x e lo spazio tra due valori (tra due punti) corrisponde alla differenza tra di essi, ossia la regione in cui non si visualizza il campo. Perciò in questi punti non siamo a conoscenza dei valori del campo, però il programma è in grado di determinarlo in maniera approssimativa.

Esempio 2: graficazione bidimensionale dipendente da x e y

In questo esempio ci collochiamo sul piano x,y. Individuiamo la variazione di x e la variazione di y, il numero di punti in questo caso sarà 100 punti per x e 100 punti per y, in modo da ottenere una superficie pari a 100x100. Si definisce anche z pari a 0.

A questo punto si andrà a realizzare il grigliato [X,Y], in cui non si andranno a prendere tutti i punti.

Il grigliato si forma dalla funzione meshgrid. Inoltre si osserva che x e y sono dei numeri mentre X e Y sono delle matrici.

Oltre a queste caratteristiche, si può far utilizzo della funzione size, ossia la dimensione per x, y, X e Y:

- size(x):     ans= 1      100

- size(y):     ans= 1      100

- size(X):    ans=100   100

- size(Y):    ans=100   100

Nei primi due casi (x e y) si parla di un vettore riga (prima riga e cento colonne). Negli altri due casi (X e Y) si parla di una matrice, che identifica un punto specifico nello spazio.

Quello che si ottiene dal codice sovrastante e il seguente grafico il quale può essere visualizzato dal piano X-Y,Y-Z e X-Z.

Esempio nel campo medico in cui viene utilizzata questa tipologia di graficazione è la TAC bidimensionale.

Di seguito vengono riportati i passaggi della saturazione per tagliare e rendere “finito” il campo.

Sono presenti due cicli di for: il primo descrittivo delle righe e il secondo per le colonne.